Impressora 3D

Bruno Alves Martins

Carlos Henrique Feitosa dos Santos

Eduardo Ferreira Silva

Gabriel Santos da Silva

Guilherme Borges Varanda

RESUMO – O trabalho em questão tem como objetivo o de documentar o desenvolvimento de uma impressora 3D do tipo modelagem por fusão e depósito (FDM), do modelo “Core XY”. O projeto foi desenvolvido por alunos do curso Técnico de Mecatrônica com o intuito de colocar em prática todo o conhecimento adquirido ao longo do curso. Na parte mecânica, uma extrusora do tipo Bowden é unida através de um cano de PTFE ao bico injetor, que despejará material para impressão. Na parte estrutural, utilizaram-se barras e hastes de alumínio, um acabamento com Chempoxy e portas de PETG. Enquanto que na parte eletroeletrônica, seis motores de passo, fonte de 24 V, placa Arduíno e interface Ramps, controlam a movimentação, aquecimento e sensoriamento da máquina. Após a montagem de todos os componentes, foi possível realizar a movimentação XYZ, comprovando o sincronismo das correias do sistema “Core XY” e a integração com a modelagem de fatiamento. Todos os testes desenvolvidos, comprovam a eficiência do equipamento e a aplicabilidade como recurso, destacando a área de impressão, maior que as de mercado e o duplo bico de impressão.

Palavras-chave: Core XY. FDM. Impressora 3D.

Introdução

Segundo informações de Duarte, a primeira impressora 3D, foi inventada por Chuck Hull em 1984, utilizando a estereolitografia e tendo duas funções principais; a criação de lâmpadas para solidificação de resinas e a confecção de partes de plástico. O dispositivo demonstrou competência superior em relação ao modo tradicional, com execução de forma mais rápida e flexível, as principais características até hoje. Pouco tempo depois, Chuck Hull fundou a 3D Systems Corp., alastrando os tipos de impressão e iniciando o comércio em cima da tecnologia.

De acordo com Garrett, os tipos de impressoras 3D existentes são: por Extrusão (o funcionamento dá-se através do derretimento de resina plástica que por deposito, molda o objeto tridimensionalmente); Estereolitografia (aplicando-se pontos de calor, o laser enrijece o material moldando-o camada por camada); DLP (do inglês Digital Light Processing “projeção de luz digital”), a resina que encontra-se líquida na impressora é enrijecida  com o uso de fonte de calor luminosa, quando a camada atual estiver concluída a primeira é submergida com a resina e o laser volta a atuar no enrijecimento da camada subsequente, levando a impressão de um modelamento executado de uma única vez; Síntese a Laser que enrijece um material em pó em uma câmara vedada e por fim a SLS que utiliza um cabeçote a laser de alta potência capaz de criar materiais variados, como vidro, cerâmica entre outros tipos de metais.

As principais vantagens de adquirir uma Impressora 3D, está no tempo necessário para a produção de uma ou mais peças (pensando sempre em pequenas quantidades), esse processo pode ser realizado em um curto prazo, mesmo com produtos de alta complexidade, em processos industriais ameniza-se o tempo de peças modelos para os diversos tipos de projetos (construção de ferramental, try-out produtivo, moldes etc.), a impressão por deposição de material reduz todo esse tramite consideravelmente. O usuário ao desejar a confecção de peças dos mais variados tipos, pode escolher as dimensões, a personalização do objeto, tipo de material, podendo dessa maneira, facilitar a análise da funcionalidade do produto final. O custo da confecção é mais atraente para os consumidores dessa tecnologia.

Desenvolvimento Mecânico

Sendo a parte mecânica a responsável por toda a estrutura da impressora 3D, essa etapa foi a primeira a ser trabalhada. Tomando como base, a impressora “Core XY” existente na escola (laboratório CAD/CAM), pode-se efetuar em modo de comparação o dimensionamento estrutural que é 1,5x maior (uma vez e meia maior), fornecendo uma área de impressão de 160.000 mm2, (400 x 400 mm).

As colunas de sustentação do equipamento são de perfil estrutural em alumínio, sendo assim, o equipamento destaca-se quanto a resistência e durabilidade, em comparação aos equipamentos comercialmente disponibilizados. Outro ponto de destaque, está na relação do ensino/aprendizagem, para tanto, entre as colunas, placas em PETG, promovem a visão por completo do funcionamento da máquina de impressão, podendo-se observar, analisar relações, estudar conceitos, dos diversos processos e periféricos contidos no equipamento.

A impressora será abastecida por uma extrusora do tipo Direct, sistema em que um motor de passo conecta o filamento de impressão diretamente ao bico extrusor (hotend), através de um tracionador de filamento. A escolha desse processo se dá devido a possibilidade de utilização de diversos tipos de polímeros, aumentando a gama e flexibilizando os projetos desenvolvidos por essa instituição.

O sistema de movimentação conta com dois fusos trapezoidais “TR8” com 652 mm de comprimento e castanha anti-folga. Quatro guias, duas para cada fuso, promovem a estabilidade no movimento Z da mesa. Outros quatro horizontais, garantirão a movimentação “Core XY”.

Por fim, como opção de acabamento, peças foram fabricadas em Chempoxy vermelho; material plástico de fácil usinagem.

Para uma movimentação precisa dos eixos de impressão, seis motores de passo, sendo, quatro Nema 17 com 4.5 Kgf.cm e dois Nema 23 com 15kgf.cm, são distribuídos para a extrusora (2), eixo Z (2), eixo Y (1) e eixo X (1).

O sistema de movimentação Core XY é realizado através da existência de dez polias sincronizadoras, que são movidas circularmente pelos motores de passo estacionários, transmitindo o movimento para o cabeçote por duas correias sincronizadoras.

Imagem 0114

Imagem 0114

Imagem 0214

Imagem 0214

Equações de movimento, são empregadas para facilitar a montagem de estações Core, isolando cada uma das variáveis em acordo com o objetivo a alcançar, pode-se obter resultados em 0, 1 ou -1 (zero, um ou menos um), exemplificando pela variável “X”, o resultado 0, manterá o motor parado, 1 para a movimentação horária e -1 para o movimento anti-horário. Veja a fórmula utilizada abaixo:

ΔX = ½(ΔA + ΔB),  ΔY = ½(ΔA - ΔB)
ΔA = ΔX + ΔY,  ΔB = ΔX - ΔY

ΔX = ½(ΔA + ΔB),  ΔY = ½(ΔA - ΔB)
ΔA = ΔX + ΔY,  ΔB = ΔX - ΔY

# Desenvolvimento Eletroeletrônico

Os componentes eletroeletrônicos foram pensados e calculados de uma maneira que encaixassem na estrutura já desenvolvida, para uma fácil utilização e operação da máquina, este tópico descreve brevemente os principais componentes utilizados.

De acordo com Braga, do instituto NCB, o relê de estado sólido transmite sinal por meio de um circuito ótico com acionamento de cargas elétricas (também conhecidos por SSR (do inglês Solid State Relays)), vem amplamente sendo utilizados em substituição aos relés mecânicos que realizam transmissão de sinal através de um circuito magnético com movimentação mecânica. A escolha pelo SSR deu-se devido aos benefícios de atualização tecnológica, tamanho, isenção de ruído e a opção de conexão direta com circuitos eletrônicos.

Citando Bertulucci, da Citisystems, o sensor capacitivo oferece um campo elétrico que é capaz de reconhecer materiais não condutores. Optamos pelo sensor capacitivo devido a capacidade de detectar a ausência de filamento referente ao abastecimento da impressora.

De acordo com a companhia Omega, os termistores NPC (Coeficiente de Temperatura Negativa) servem para analisar a temperatura, sendo utilizado em conjunto com a placa Ramps 1.4, promove a possibilidade de alteração térmica do bico extrusor e da mesa, demonstrando em forma numérica no display LCD.

A AutoCore Robótica descreve a placa Ramps 1.4 (RepRap Arduino Mega Pololu Shield) como um componente desenvolvido para ser o módulo de interface entre as peças necessárias para a montagem da impressora 3D. Essa placa será utilizada juntamente com o micro controlador Arduino Mega 2560, tornando a montagem muito mais simples.

Citando Souza, da Embarcados, o controlador Arduino Mega 2560 possibilita uma maior quantidade de recursos comparados a outros micro controladores (como mais entradas analógicas e saídas PWM) e utiliza linguagem C++. Sendo essa placa, responsável pelo controle dos componentes eletroeletrônicos da impressora.

# Considerações Finais

Em consenso, pode-se concluir que o projeto, colocou em prática os conhecimentos adquiridos ao longo do curso; além de exigir-nos aprendizado extra, bem como, dedicação e trabalho árduo em todas as etapas, desde o planejamento, passando pelo modelamento do produto, confecção estrutural, montagens e por fim as apresentações.

A experiência de manufaturar um projeto desta complexidade, nos proporcionou a aptidão de lidar com dificuldades inesperadas que surgiram ao longo do caminho e nos qualificou para desenvolver projetos futuros que exigem cada vez mais conhecimento.

A importância deste projeto se dá principalmente pela sua capacidade de imprimir com facilidade peças de perfis, simples ou complexos, e de acabar com alguns gargalos que há durante o desenvolvimento de projetos na etapa de conclusão do curso. A impressora 3D do tipo FDM, promove possibilidades maiores de impressão em comparação com as existentes na instituição de ensino. Com ambas operando simultaneamente, a situação de lotação de peças a serem impressas no final do semestre será amenizada.

# Referências

DUARTE; Henrique. Descubra como surgiu a impressora 3D. Disponível em: < https://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2014/04/descubra-como-surgiu-impressora-3d.html/ >.Acesso em: 03/mai/2019.

STORE; HD. Tipos de impressoras 3D conheça as mais importantes. Disponível em: < https://blog.hdstore.com.br/tipos-de-impressoras-3d/ >.Acesso em: 19/abr/2019.

SOUZA; Fábio. Arduino MEGA 2560. Disponível em: < https://www.embarcados.com.br/arduino-mega-2560/ >.  Acesso em: 12/mar/2019.

TERMISTORES. Introdução aos termistores. Disponível em: < https://br.omega.com/prodinfo/termistores.html >. Acesso: 16/dez/2018.

AUTOCORE; ROBÓTICA. Placa Ramps 1.4 - Descrição. Disponível em: < https://www.autocorerobotica.com.br/placa-ramps-14 > Acesso em: 08/mai/2019 às 10:45.

BRAGA; Newton C. Como funcionam os Relés de Estado Sólido. Disponível em: < http://www.newtoncbraga.com.br/index.php/como-funciona/4915-art651> Acesso em: 08/mai/2019 às 10:15.

LANGSETH; Jon. CoreXY experimentation, testing movemt by hand. Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=cdTB0t-0FW8 >. Acesso em: 04/fev/2019.

BETULUCCI; Criatiano Silveira.  Sensor Capacitivo: O Que é e como funciona. Disponível em: < https://www.citisystems.com.br/sensor-capacitivo/ > Acesso em 08/mai/2019 às 10:34.

GARRETT; Filipe.  Entenda como funcionam os diferentes tipos de impressoras 3D. Disponível em: <https://www.techtudo.com.br/listas/noticia/2016/02/entenda-como-funcionam-os-diferentes-tipos-de-impressoras-3d.html> Acesso em 08/mai/2019 às 15:52.

Trabalho de Conclusão de Curso orientado pelo Professor Flavio Correa do Nascimento.

PTFE – Politetrafluoretileno, nome científico do material mundialmente conhecido como Teflon.

Duarte, Henrique. Descubra como surgiu a impressora 3D. Disponível em <https://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2014/04/descubra-como-surgiu-impressora-3d.html> Acesso em 10/mai/2019  às 10;01

Garrett, Filipe.  Entenda como funcionam os diferentes tipos de impressoras 3D. Disponível em: <https://www.techtudo.com.br/listas/noticia/2016/02/entenda-como-funcionam-os-diferentes-tipos-de-impressoras-3d.html> Acesso em 08/mai/2019 às 15:52.

PETG – Polietileno Tereftalato de Etileno Glicol, termoplástico copoliéster, muito versátil. Disponível em: < https://www.actos.com.br/produtos/chapas/petg/> Acesso: 07/mai/2019 ás 10:48.

Sistema Direct, informações disponíveis em: https://blog.escoladeimpresao3d.com.br/qual-a-diferenca-entre-os-sistemas-de-extrusao-bowden-e-direct+228061 Acesso: 07/mai/2019 às 10:55.

Sistema de movimentação “Core XY”, informações em: <https://3dfila.com.br/afinal-qual-impressora-3d-comprar/> Acesso: 07/mai/2019 às 11:02.

Equações de movimento, informações em: http://repositorio.roca.utfpr.edu.br:8080/jspui/bitstream/1/10149/1/CT_DAMEC_2016_2_19.pdf Acesso: 07/mai/2019 às 18:55.

BRAGA; Newton C. Como funcionam os Relés de Estado Sólido. Disponível em: <http://www.newtoncbraga.com.br/index.php/como-funciona/4915-art651> Acesso em: 08/mai/2019 às 10:15.

Bertulucci; Cristiano Silveira.  Sensor Capacitivo: O Que é e como funciona. Disponível em: <https://www.citisystems.com.br/sensor-capacitivo/> Acesso em 08/mai/2019 às 10:34.

OMEGA. Termistores. Introdução aos termistores. Disponível em: <https://br.omega.com/prodinfo/termistores.html> Acesso em: 08/mai/2019 às 10:40.

AUTOCORE ROBÓTICA. Placa Ramps 1.4 - Descrição. Disponível em: <https://www.autocorerobotica.com.br/placa-ramps-14> Acesso em: 08/mai/2019 às 10:45.

Souza, Fábio. Arduino MEGA 2560. Disponível em: < https://www.embarcados.com.br/arduino-mega-2560/> Acesso em: 08/mai/2019 às 10:50.

14 Imagens 01 e 02, disponíveis em: < https://pt.slideshare.net/jamesfrk/tcc-impressora-3d > Acesso em: 10/mai/2019 às 10:38.